八千代市清掃センターの概要
[image: image1.png]



名　　称　八千代市清掃センター

所 在 地　八千代市上高野１，３８４番地７
敷地面積　７２，３２８ｍ２
　　サッカーグラウンドの 約7倍

　　
場内施設配置図

[image: image6.bmp][image: image7.png]


[image: image8.bmp]
清掃センターのおもな施設
□　１・２号炉焼却施設
　　竣　　工　：平成元年３月
（平成12年3月～平成14年10月ダイオキシン対策改修工事終了）
（平成25年10月～平成29年3月延命化工事終了）
　　貯留容量　：　１，５００ｍ３
　　焼却能力　：　６０トン／日×２基　　
　　型　　式　：　流動床式焼却炉　　　　
　　煙突高さ　：　５５ｍ

　　余熱利用　：　場内給湯・温水プール（ふれあいプラザ）

　　　
炉型式の説明・・・砂を使ったタイプの焼却炉。
流動床式焼却炉


[image: image2.png]



　[image: image3.png]


　２トンごみ収集車で約３０台分
·  ３号炉焼却施設

　　竣　　工　：　平成１３年３月
（平成25年10月～平成29年3月延命化工事終了）
　　貯留容量　：　２，０００ｍ３
　　焼却能力　：　１００トン／日×１基

　　型　　式　：　ストーカ式焼却炉

　　煙突高さ　：　５９ｍ

　　余熱利用　：　場内給湯・温水プール（ふれあいプラザ）

　　　　　　　　　
炉型式の説明・・・火格子を機械的に動かすタイプの焼却炉で乾燥段・燃焼段・後燃焼段の３段に分かれている。
ストーカ式焼却炉

[image: image4.png]




[image: image5.png]


　２トンごみ収集車で約５０台分

□　粗大ごみ処理施設

　　竣　　工　：　昭和５７年１０月

　　処理能力　：　５０トン／５時間

　　破砕方式　：　横型回転式衝撃破砕

施設の説明・・・大小の鉄製ハンマーで粗大ごみを細かくした後，可燃物と不燃物に分ける施設

□　最終処分場　　
　　竣　　工　：　平成７年１１月（埋立再開　平成２２年４月～令和１７年）

　　面　　積　：　　１２，３００ｍ２
　　容　　積　：　１４１，０００ｍ３
施設の説明・・・資源化できないごみや焼却灰を受け入れる施設
□　浸出水処理施設

　　竣　　工　：　平成６年３月

　　処理能力　：　８０ｍ３／日

施設の説明・・・最終処分場内から発生する浸出水を処理し，きれいにしてから川に放流する施設

□　ペットボトル減容施設

　　竣　　工　：　平成１８年３月

　　処理能力　：　３t／日　 
施設の説明・・・リサイクルできるペットボトルを分別した後，圧縮し小さくする施設   
□　ごみ計量所　(計量機)
施設の説明・・・ごみ収集車は，必ずここで重さを量り焼却炉のごみピットにごみを搬入します。

　　　　　　　　工場横の計量機は，向かって左側が最大２０トンまで，右側は３０トンまで計量できます。上にある計量機は，両方とも２０トンまで計量できます。

□　その他の施設

　　○不燃物の分別
    ○ビンの手選別

    ○缶の選別機および圧縮機　
浸出水処理施設





最終処分場





ごみ計量棟





ペットボトル減容施設





粗大ごみ処理施設





管理棟





３号炉焼却施設





１・２号炉焼却施設





燃焼ガス





砂





あたためられた空気





ごみの入口





不燃物





流動床





燃焼する所





ごみの入口





火格子





燃焼段





後燃焼段





乾燥段





燃焼ガス





あたためられた空気











焼却灰








